台船防蝕及台船營造等工程精進及提昇方案規劃

- 承攬標的物：

1.1.因應海軍國艦國造新增庫房(一棟)及改建廠房(潛船/潛機)

  - 簡述新增庫房(一棟)：施工期程：立約後18個月竣工/缺失改善及總驗收4~6個月、主體RC結構(3樓/一樓*5m/二&三樓*4m)、基地面積：長58m*寬22m、總建坪：1,158坪(單一建坪：3868坪)、基本裝備：載貨電梯*1部(長4m*寬3.5m*高4m)、一樓天車*1部(荷重未詳述)、2/3樓地板需行駛堆高機(需提供最大載重) 、其他配合使用單位需求。

  - 簡述改建廠房(潛船)：施工期程：未訂、既有廠房全部外部全面包覆鐵皮浪板且向後延伸23米(共計約45米)、新增十五噸龍門天車主體+軌道、前門新增特規門15米長*8米高雙開門(加防水閘門)、後門新增鐵捲門(8米長*8米高) (加防水閘門)、屋頂加裝自然進氣通風球(SUS304/24")、裝設照明(300W LED)及增設配電設備及拉配線、其他配合使用單位需求。

  - 簡述改建廠房(潛機)：施工期程：未訂、依既有廠房現況全面更換鐵皮浪板、依結構技師評估後提出廠房結構補強、前門*1新增特規門15米長*8米高雙開門(加防水閘門)、前門*2新增特規門10米長*8米高雙開門(加防水閘門)、屋頂加裝自然進氣通風球(SUS304/24")、裝設照明(300W LED)及增設配電設備及拉配線、其他配合使用單位需求。

2.船塢(大/小塢)

2.1.大塢：長*950米/寬*92米/高*12米，截至目前已使用超過40餘年，可依業務

需求(修船及造船)將中間塢門調整放置區段(300/340/380/420/770

米)，若後續須進行結構補強(塢底/塢壁/塢廊)須考量修船及造船之船舶

進出塢動態。

2.2.小塢：長*275米/寬*45米/高*9米，截至目前已使用超過30餘年，主要業務

係以中小型船舶及軍艦維修為主，若後續須進行結構補強(塢底/塢壁/塢

廊)須考量修船船舶進出塢動態。

3.台船碼頭(1/2/3/4號)

有關高雄港台船碼頭(1/2/3/4號)其建置完成於民國80 及 60 年代初期不等，迄

今這些碼頭結構皆已使用逾24 ~ 44年，該碼頭係向高雄港務局承租(土地產權非

台船自有)，主要使用皆以台船新建及維修(船舶/軍艦)泊靠為主。

- 針對各標的物面臨問題及需求

2.1.1.新增庫房(一棟)：本案發包方式未明朗/距離上次會議至今已逾3個月且報價

後續無回應/有關庫房需求仍未正式定案及具體回覆/台船

提供相關/若設計監造已立案則須盡速提供報價單/將中國

科大實作場域精進計畫導入該案及延伸已完成建物。

2.1.2.改建廠房(潛船/潛機)：同上

2.2.1.大塢：1.因建造已逾40年(混泥土已逾使用年限)且塢內進塢及移船不慎撞擊

塢壁，現已有發現裂痕又滿水位導致內部鋼筋鏽蝕膨脹常有水泥土

塊掉落。

2.先前已完成(0~400米)塢壁層縫防滲漏處理然(401~950米)目前尚未

處理且兩側路面有發生局部下陷情事。

3.建議整體作結構性補強檢測及後續安裝數位監控設施。

4.該區域分成修船段及造船段，目前已完成修船段之層縫，但其他部

分則尚未進行改善，另修船段部分須考量後續船舶入塢檢修及新船

交船前作業，上述入塢時程將會排擠塢內維修工程。目前造船段僅

完成塢頭結構補強工程，後續是否有另行發包則需由環公處回覆。

2.2.1.小塢：1.承上；小塢結構毀損狀況比大塢更嚴重，主要船舶進出塢常會碰撞

塢壁，進而導致塢壁結構受損產生裂痕，目前已完成兩側及塢頭(約

8米以上)之塢壁碰損滲漏處理，但8米以下塢壁/地面/兩側道路地

面則未處理。

2.該船塢進出塢較頻繁且入塢期程亦短暫，若要進行結構補強恐會較

棘手，至於安全監控部分可先由該船塢先行安裝。

3.1.台船腹地共計4個碼頭，每個碼頭皆有移動式吊車*兩部(吊重負荷30噸以上、

三號碼頭達80噸)，且一號及三號碼頭各鄰近小塢右側及大塢左側，有關碼頭

結構是否有定時定檢須由台船說明。

3.2.經查106年已完成碼頭(1~4號)水下結構安全評估委託技術服務(匯茂)，且於

113.02.19完成碼頭(2~4號) 板樁防蝕(鋁合金陽極塊)安裝工程，同年7月完成

驗收水下板樁電位量測。

3.3.有關水下板樁/碼頭結構可推展安全監控設施。

- 每個標的之精進及加值

  - 新建庫房*1原則以台營為主標(因業主會限定須有甲級營造始可承攬)

  - 廠房改建*2原則以台蝕為主標(已承攬且完成廠房改建)

  - 大、小船塢原則兩家共同承攬(物料及搭拆架→台蝕、結構評估及改善→台營)

  - 碼頭水下板樁/碼頭結構原則兩家共同承攬(物料及水下施作→台蝕、結構評估及改善→台營)